  - Zbog čega se, za opisivanje elektromagnetskih talasa, koriste vektori E i H, a ne vektori E i B, koji imaju fizički smisao?

  - Od čega sve zavisi prividna permitivnost,  kojom  se  definiše  provodna sredina u kojoj se prostiru elektromagnetski talasi?

  - Navesti osnovne osobine progresivnog, ravnog uniformnog  elektromagnetskog talasa.

  - Kakva bi morala da bude struktura izvora, da bi oni prouzrokovali  ravne, uniformne elektromagnetske talase?

  - Koja od brzina prostiranja elektromagnetkih talasa može, a koja ne  može da bude veća od brzine prostiranja svetlosti u vakuumu?

  - Na osnovu čega se zaključuje da, jednom stvoren, elektromegnatski  talas nema više nikakve veze sa izvorima?

  - Šta pretstavlja brzina prostiranja faze, a šta brzina prostiranja grupe kod elektromagnetskih talasa?

  - Kakva je razlika između fazne i grupne brzine prostiranja elektromagnetskih talasa? Kada nastupa jedna, a kada druga?

  - Koji uslovi moraju da budu ispunjeni da bi fazna brzina  elektromagnetskog talasa bila jednaka grupnoj brzini?

  - Šta znači kada se , za neki elektromagnetski talas, kaže da je  normalno ili paralelno polarizovan, a šta ka se kaže da je polarizacija  horizontalna ili vertikalna?

  - Šta znači kada se, za neki elektromagnetski talas, kaže da je linijski, horizontalno polarisan?

  - Šta znači kada se za neki elektromagnetski talas kaže  da  je  linijski, vertikalno polarizovan?

  - Šta, u stvari, znači kada se za elektromagnetski talas kaže da je kružno polarizovan?

  - Šta znači kada se za neki elektromagnetski talas kaže da  je  eliptički polarizovan?

  - Kada se ravan, uniforman elektromagnetski talas, opšte vremenske zavisnosti, opisuje funkcijom f1(t−zc), kada funkcijomf1(t+zc),  a  kada kombinacijom ove dve funkcije?

  - Na osnovu čega se zaključuje da se elektromagnetski talasi sa  faktorima e+jβz i e-jβz prostiru u suprotnim smerovima?

  - U kojim sve slučajevima dolazi do pojave stojećih elektromagnetskih talasa?

  - U kojim slučajevima je postojanje stojećih elektromagnetskih talasa poželjno, a kada su oni nepoželjni?

  - Šta su čvorne ravni stojećih elektromagnetskih talasa i kolika je  energija u njima?

  - Šta su čvorne ravni stojećih elektromagnetskih talasa i kako  se  njihov položaj, duž pravca prostiranja, menja u toku vremena?

  - Šta se dešava sa energijom elektromagnetskih talasa  između  dve  čvorne ravni?

  - Kako se, u vremenu, menja energija stojećih  elektromagnetskih  talasa  u čvornim ravnima, a kako u prostoru između dve susedne čvorne ravni?

  - Koje uslove moraju da zadovolje ravni, uniformni elektromagnetski talasi i sredina u kojoj se prostiru, da bi brzina njihovog  prostiranja  mogla da se izrazi preko fazne konstante: β=ωε⋅μ?

  - Od čega sve zavisi fazni koeficijent β u slučaju prostiranja talasa u:

a) idealnom dielektriku,

b) nesavršenom dielektriku?

  - U kojim slučajevima elektromagnetskih talasa se definiše talasna dužina i na koji način se ona menja u disperzivnim sredinama?

  - Na osnovu čega može da se zaključi da se putem elektromagnetskih  talasa prenosi energija?

  - Šta je Neper (Np), gde se i kako definiše?

  - Kako i zbog čega disperzivna sredina utiče na oblik signala, koji se prenosi putem elektromagnetskih talasa?

  - U kojim slučajevima prostiranja elektromagnetskih talasa se definiše  prividna, a kada kompleksna permitivnost?

  - U kojim slučajevima prostiranja ravnih, uniformnih elektromagnetskih talasa se koristi kompleksna, a kada prividna permitivnost?

  - Kakva je razlika između kompleksne i prividne  permitivnosti  u  slučaju prostiranja elektromagnetskih talasa?

  - Kako, kada i zbog čega dolazi do slabljenja elektromagnetskih talasa?

  - Kod kojih sve sredina dolazi do slabljenja elektromagnetskih talasa?

  - Gde nastupa i kako je definisano slabljenje elektromagnetskih talasa?

  - Koliko je slabljenje elektromagnetskih talasa u:

a) savršenom provodniku

b) idealnom izolatoru

c) dobrom provodniku

d) dobrom izolatoru?

  - Od čega sve zavisi kompleksni koeficijent prostiranja uniformnih, ravnih elektromagnetskih talasa u dobrom provodniku?

  - Na koji način jonizovana sredina utiče na  promenu  pravca  prostiranja elektromagnetskih talasa i od čega sve zavisi izrazitost tog uticaja?

  - Na koji način jonizovana sredina utiče na  slabljenje  elektromagnetskih talasa i od čega sve zavisi izrazitost tog uticaja?

  - Koje čestice, i na koji način, prouzrokuju najveće slabljenje  elektromagnetskih talasa u jonosferi?

  - Koje čestice, i na koji način, najviše utiču na skretanje elektromagnetskih talasa u jonosferi?

  - Kako elektromagnetski talas deluje na elektrone, kako na  pozitivno  naelektrisana jezgra atoma, a kako na neutralne čestice jonizovane sredine?

  - Na koje pojave, pri prostiranju ravnih, uniformnih elektromagnetskih talasa kroz jonizovanu sredinu, najviše utiču:

a) elektroni

b) nepokretni joni

c) neutralne (nenaelektrisane) čestice?

  - Od čega sve zavisi prividna permitivnost, kojom se  opisuje  prostiranje elektromagnetskih talasa kroz jonizovanu sredinu?

  - Od čega sve zavisi kompleksna permitivnost, kojom se definiše  jonizovana sredina u kojoj se prostiru elektromagnetski talasi?

  - Zbog čega se, za satelitske komunikacije, koriste elektromagnetski  talasi veoma visokih učestanosti?

  - Šta se dešava sa električnom i  magnetskom  energijom  stojećih  talasa između dve čvorne ravni, a šta u samim čvornim ravnima?

  - Koji sve uslovi moraju da budu ispunjeni da bi celokupna energija elektromagnetskog talasa bila sadržana u stojećem talasu?

  - Koja površ metalnog talasovoda pravougaonog porpečnog preseka se  oblaže srebrom i šta se time postiže?

  - Šta je odnos (koeficijent) stojećeg talasa, gde se on definiše i gde se koristi?

  - Na koji način može da se odredi nepoznata permitivnost nekog  homogenog dielektrika, pomoću odnosa (koeficijenta, proporcije) stojećeg talasa?

  - Šta  pretstavljaju  koeficijenti  refleksije  i   transmisije   ravnih, uniformnih elektromagnetskih talasa?

  - Šta je totalna refleksija, pod kojim uslovima ona nastupa, pri kakvoj polarizaciji talasa i gde se koristi?

  - Šta je totalna refleksija elektromagnetskih talasa i pod kojim  uslovima ona nastupa?

  - Pod kojim uslovima dolazi do totalne refleksije elektromagnetskih talasa i gde se ta pojava koristi u praksi?

  - Šta je Brusterov ugao i pod kojim uslovima on nastupa?

  - U kojim slučajevima i pod kojim uslovima se definiše Brusterov  ugao  i gde se ta pojava koristi?

  - Pod kojim uslovima može da dođe do iščezavanja reflektovanog  elektromagnetskog talasa?

  - Od čega zavisi amplituda stojećeg talasa pri normalnoj incidenciji  ravnog, uniformnog elektromagnetskog talasa na ravnu  razdvojnu  površ  dva dielektrika različitih parametara?

  - Od čega sve zavisi amplituda stojećeg talasa u slučaju kose  incidencije ravnog, uniformnog elektromagnetskog talasa na ravnu razdvojnu površ dva nesavršena dielektrika?

  - Na koji način, pri kosoj incidenciji ravnog uniformnog elektromagnetskog talasa proizvoljne polarizacije, na ravnu razdvojnu površ dva dielektrika različitih parametara, može u potpunosti da se eliminiše reflektovana komponenta?

  - Kada se, za određivanje elektromagnetskog polja talasa, kao granični uslovi na razdvojnoj površi dve sredine, koristi jednakost  tangencijalnih komponenti vektora jačine električnog polja E, a kada jednakost  tangencijalnih komponenti vektora jačine magnetskog polja H?

  - Kakva je razlika između ravnih, uniformnih elektromagnetskih talasa i TEM talasa? Gde se javljaju prvi, a gde drugi?

  - Koja je osnovna razlika između ravnih uniformnih elektromagnetskih talasa i TEM talasa, koji se javljaju na vodovima bez gubitaka?

  - Šta karakteriše TEM, šta TE, a šta TM talase? Gde nastupaju pojedini  od tih tipova talasa?