- Da li je  električni  dipol  mikroskopska  ili  makroskopska  veličina? Obrazložiti odgovor.

- U kom slučaju napon između dva nepokretna  provodna  tela,  naelektrisana vremenski konstantnim naelektrisanja istog znaka, a različitih intenziteta, zavisi od putanje po kojoj se vrši integracija vektora  jačine  električnog polja E ?

- U kojim slučajevima referentna tačka električnog  skalar  potencijala  u elektrostatičkom polju ne može da se izabere u beskonačnosti?

- Šta je linija, a šta tuba fluksa vektora jačine električnog polja E? Gde počinje, a gde završava ta tuba?

- Šta predstavlja linija vektora električnog pomeraja D, a šta njegova tuba fluksa?

- Gde počinju, a gde završavaju linije vektora jačine  električnog  polja E, gde linije vektora električne indukcije D,  a  gde  ekvipotencijalne linije električnog skalar potencijala V ?

- U kojim slučajevima linije vektora jačine električnog polja E nisu normalne na ekvipotencijalne površi električnog skalar potencijala?

- Skicirati, približno, linije vektora jačine električnog polja E i ekvipotencijalne površi električnog skalar potencijala  V,  za  slučaj  dva tačkasta naelektrisanja: Q1 = - 1 μC i Q2 = + 3 μC, koja  se  nalaze  u vazduhu, na međusobnom rastojanju d.

- U homogeno elektrostatičko polje u vakuumu se unese nenaelektrisana provodna kugla. Skicirati, približno, linije vektora jačine električnog polja E u kugli i van nje.

- Skicirati, približno, linije vektora električnog pomeraja D i projekcije na ravan papira ekvipotencijalnih površi električnog skalar  potencijala V, u slučaju usamljene, provodne, naelektrisane kocke.

- U neposrednoj blizini nenaelektrisane provodne kugle, nalazi se tačkasto naelektrisanje  -Q. Skicirati projekcije na ravan papira  linija  vektora jačine električnog polja E i ekvipotencijalnih površi električnog skalar potencijala V.

- Zbog čega se, u elektrostatici, smatra da je Zemlja  savršen  provodnik na potencijalu nula?

- Koje uslove mora da  zadovolji  elektrostatičko  polje  u  provodniku  i spolja, u dielektriku, neposredno uz površ provodnika?

- Zbog čega će se promeniti konfiguracija elektrostatičkog polja u slučaju kada se ekvipotencijalna površ obloži provodnikom, čija debljina nije zanemarljiva?

- U kojim slučajevima je direktno izračunavanja  indukovanog  električnog polja jednostavnije nego računanje preko potencijala?

- U homogeno elektrostatičko polje u vakuumu se unese nenaelektrisana kugla od materijala velike permitivnosti, ε >>  ε0.  Skicirati,  približno, linije vektora jačine električnog polja E u kugli i van nje.

- Unutar provodne ljuske, u linearnoj, ali nehomogenoj sredini, nalazi  se naelektrisano telo. Provodna ljuska  se,  takođe,  nalazi  u  linearnoj, nehomogenoj sredini. Na kojim će se  sve  površima  pojaviti  indukovana naelektrisanja i od čega će sve zavisiti njihova raspodela?

- U kom slučaju nenaelektrisana provodna tela, uneta u prostor u kome postoji elektrostatičko polje, ne menjaju prvobitnu konfiguraciju polja?

- Na koji način može u potpunosti da se otkloni  uticaj  elektrostatičkog polja u nekom delu prostora?

- Opisati, ukratko, princip funkcionisanja Faradejevog kaveza.

- Od čega sve zavisi raspodela naelektrisanja u zidu šupljeg, nenaelektrisanog provodnog tela (Faradejevog pehara), ako se u šupljini nalazi tačkasto naelektrisanje?

- Zbog čega se, u elektrostatici, ne uzima u obzir realna specifična provodnost izolatorskih i provodnih materijala?

- Kolika je, u elektrostatičkom polju, specifična provodnost:

a) provodnika

b) izolatora?

- Koliki su parametri sredina ε, μ i σ za:

a) provodnike

b) izolatore

u elektrostatičkom polju?

- Opisati, u  kratko,  postupak  određivanja  kapacitivnosti  usamljenog, nenaelektrisanog, provodnog tela.

- U kom slučaju kapacitivnost kondenzatora zavisi od:

a) napona između njegovih obloga

b) naelektrisanja na njegovim oblogama?

- Zbog čega je, u elektrostatici, važno da dielektrik što bolje naleže  na elektrode kondenzatora?

- Zbog čega se, obično, u visokonaponskim kondenzatorima, koriste tečni, a ne čvrsti dielektrici?

- Skicirati, približno, linije vektora gustine struje J, ako se  pločasti kondenzator, priključen na izvor, potopi u tečan elektrolit.

- Skicirati, približno, linije vektora gustine struje J ako  se  pločasti kondenzator, priključen na vremenski konstantan napon,  potopi  u  tečan elektrolit.

- Od čega sve zavisi kapacitivnost kondenzatora u kome se, između obloga, nalazi dielektrik linearan u širem smislu, permitivnosti ε=ε' - j {ε''?

- Prostor između obloga sfernog kondenzatora je sastavljen od tri  koncentrično postavljena dielektrika iste debljine, relativnih permitivnosti εr1 = 6, εr2 = 4 i εr3 = 2, pri čemu je prvi dielektrik uz  unutrašnji provodnik. Skicirati, približno, linije jačine  električnog  polja  E  i projekcije ekvipotencijalnih površi električnog  skalar  potencijala  V, ako je spoljašnji provodnik naelektrisan pozitivnim, a unutrašnji  istim tolikim negativnim naelektrisanjem.

- Napon na oblogama pločastog kondenzatora sa čvrstim dielektrikom  kratkotrajno pređe maksimalnu dozvoljenu vrednost za dati kondenzator.  Šta će se dogoditi u kondenzatoru u tom trenutku, a koje veličine kondenzatora će se trajno promeniti?

- Od čega sve zavise kapacitivnosti sistema n naelektrisanih provodnih tela, naelektrisanja Q1, Q2, ...., Qn, koja se nalaze u linearnoj, nehomogenoj sredini?

- Za koliko će se promeniti potencijalni koeficijenti sistema od  n  naelektrisanih tela u linearnoj sredini, ako se svim telima naelektrisanje poveća x puta, a permitivnost sredine smanji y puta?

- U kom slučaju potencijalni koeficijenti, definisani za sistem n  naelektrisanih provodnih tela, zavise od potencijala tih tela, a kada od  naelektrisanja na njima?

- Od čega sve zavise potencijalni koeficijenti sistema naelektrisanih provodnih tela u linearnoj, ali nehomogenoj sredini?

- U kom slučaju koeficijenti elektrostatičke indukcije, sistema od n naelektrisanih provodnih tela, zavise od električnog potencijala, na kojima se ta tela nalaze?

- Dve naelektrisane provodne sfere se nalaze u  homogenom  dielektriku,  u neposrednoj blizini ravne razdvojne površi sa drugim  homogenim  dielektrikom. Skicirati, približno, linije vektora jačine električnog polja E i  ekvipotencijalne površi električnog skalar potencijala V, ako su obe sfere naelektrisane istim naelektrisanjem +Q, a njihova rastojanja od razdvojne površi različita.

- U homogeno elektrostatičko polje se postavi kugla od metalnog,  linearizovanog feromagnetskog materijala, relativne permeabilnosti μr = 5. Skicirati linije vektora jačine električnog polja i ekvipotencijalne površi u stacionarnom stanju.

- Kako homogeno elektrostatičko polje deluje na polarne, a kako na  nepolarne molekule dielektrika?

- Koliki je moment kojim elektrostatičko polje deluje na nepolarne molekule neke supstance?

- Na koji način elektrostatičko polje deluje na nepolarne  molekule  neke supstance?

- Kako će naelektrisana provodna kocka delovati na čestice od dielektrika koji se nalaze u njenoj blizini?

- Na koji način će  se prelomiti  linije  vremenski  konstantnog  vektora gustine struje J  na  razdvojnoj  površi  dve  sredine  parametara  ε1,  μ1,  σ1  i  ε2,  μ2,  σ2,  ako  je: ε1 » ε2, μ1 « μ2 i σ1 « σ2 ?

- U feritnoj poluravni parametara εr1 = 1, μr1 = 1000 i σ1 =  0,  postoji elektrostatičko polje, čiji vektor E na površi zaklapa sa normalom ugao α1 = 30o. Koliki ugao α2 će vektor E zaklapati  sa  normalom  sa  druge strane površi, u vazduhu?

- Na osnovu čega se zaključuje da na razdvojnoj površi dva dielektrika ne deluju sile tangencijalno na tu razdvojnu površ?

- Kolike su normalne i tangencijalne komponente vektora jačine  električnog polja E i vektora električne indukcije D sa  dve  strane  razdvojne površi naelektrisanog savršenog provodnika i nehomogenog dielektrika?

- Koji uslov moraju da zadovolje dve izolatorske sredine u elektrostatičkom polju, da bi njihova razdvojna površ bila ekvipotencijalna?

- U slabo provodnoj sredini male, ali konačne specifične  provodnosti  σ, postoje i neravnomerno raspoređena naelektrisanja  zapreminske  gustine ρ(x,y,z) i nehomogeno strujno polje vektora  gustine  struje  J(x,y,z). Koliki je fluks vektora J kroz sferu poluprečnika a, postavljenu  u  tu sredinu?

- Usamljeno naelektrisano telo stvara elektrostatičko polje veće od  električne čvrstine sredine u kojoj se telo nalazi. Opisati proces koji  pri tome nastaje u slučaju kada je sredina:

a) homogena

b) nehomogena.

- Zbog čega se smatra da Laplasova diferencijalna jednačina ima veću važnost od Poasonove?

- U kojim sve slučajevima, za određivanje električnog polja vremenski  konstantnih struja, može da se koristi Laplasova diferencijalna jednačina?

- Koji sve uslovi moraju da budu ispunjeni, da bi energija elektrostatičkog polja mogla da se računa pomoću izraza: We = 12k=1nQk⋅Vk ?

- Dve jednake provodne sfere, poluprečnika R, nalaze se  na  vrlo  velikom rastojanju d (d>>R). Jedna sfera je naelektrisana naelektrisanjem  Q,  a druga je nenaelektrisana. Sfere se zatim primaknu, dodirnu i vrate u prvobitni položaj. Koliki je odnos energija elektrostatičkog polja  u  ova dva slučaja?

- Zbog čega, na električni dipol momenta p, homogeno elektrostatičko polje ne deluje silom, a nehomogeno polje deluje?

- Koja teorema, uz Kulonov zakon, mora da bude korišćena za  izračunavanje sile između dva konačno velika, naelektrisana tela i koji još uslov, pri tome, mora da bude ispunjen?

- Na koji način može da se izračuna elektrostatička sila  u  svakoj  tački nehomogeno naelektrisanog tela, a ne samo rezultantna sila na celo telo?

- Na koji način može da se izračuna sila u svakoj tački nehomogeno naelektrisanog tela od dielektrika, postavljenog u elektrostatičko polje?

- Prostor između obloga sfernog kondenzatora je sastavljen od tri  koncentrično postavljena   dielektrika   iste   debljine,   relativnih   permitivnosti  εr1 = 6, εr2 = 4  i  εr3 = 2, pri čemu je prvi dielektrik uz  unutrašnji provodnik. Skicirati pravce i smerove sila, koje deluju na svim razdvojnim površima.

- Opisati,  u  kratko,  mogućnosti  određivanja  sile,  kojom   elektrode pločastog kondenzatora, priključenog na napon U, deluju jedna na drugu.

- Na koje sve načine može da se odredi sila, kojom jedna  elektroda  pločastog kondenzatora deluje na drugu? Koje je tačno mesto delovanja sile?

- Odrediti smer delovanja elektrostatičke sile koja deluje  na  razdvojnoj površi dv dielektrika permitivnosti ε1 i ε2, ako je ε1 < ε2.

- Odrediti smer delovanja elektrostatičke sile na površ koja razdvaja  dve sredine parametara ε1, μ1 i ε2, μ2, ako je ε1 > ε2, a μ1 < μ2?

- Opisati, u kratko, princip rada elektrostatičkih filtera.

- Šta je sve potreno poznavati da bi se, u opštem slučaju, preko pritiska, odredila rezultantna sila na telo  od  dielektrika,  koje  se  nalazi  u stranom elektrostatičkom polju?

- Šta je sve potrebno poznavati da bi se, preko  pritiska,  odredila  rezultantna sila, kojom elektrostatičko polje deluje na  usamljeno,  naelektrisano, provodno telo?

- Odrediti smer delovanja elektrostatičkog pritiska na površ koja razdvaja dva dielektrika permitivnosti ε1 i ε2, ako je ε1 > ε2.

- Kako  je  usmerena  normala  na  razdvojnu  površ  dva  dielektrika, permitivnosti ε1 i ε2, ako se, računanjem, dobije negativna vrednost pritiska?

- Kako glasi teorema o metalizovanju ekvipotencijalnih površi?

- Navesti neke primere korišćenja teoreme o metalizovanju ekvipotencijalnih površi?

- Koji sve uslovi moraju da budu zadovoljeni,  da  bi  se  elektrostatičko polje rešavalo teoremom likova?

- U kojim slučajevima, pri rešavanju elektrostatičkog polja teoremom likova, mora da se uvede beskonačan broj likova?

- Koji uslovi moraju da budu ispunjeni da bi teorema likova u elektrostatičkom polju mogla da se primeni na razdvojnoj površi dva  dielektrika, na isti način na koji se primenjuje na razdvojnoj površi dielektrika  i provodnika?

- Opisati, ukratko, metodu električnih likova u slučaju kada se  pozitivno tačkasto naelektrisanje nađe u blizini nenaelektrisane provodne sfere.

- Dve naelektrisane provodne sfere se nalaze u  homogenom  dielektriku,  u neposrednoj blizini ravne razdvojne površi sa drugim  homogenim  dielektrikom. Koji uslovi moraju da budu ispunjeni da bi problem mogao  da  se reši teoremom likova?

- Od čega zavisi izbor koordinatnog sistema pri rešavanju Laplasove diferencijalne jednačine metodom razdvajanja promenljivih?

- Na koji način se određuju partikularna rešenja Laplasove  diferencijalne jednačine, u slučaju kada je rešavamo razdvajanjem promenljivih?

- Koliko nepoznatih konstanti se javlja  pri  rešavanju  dvodimenzionalne Laplasove diferencijalne jednačine metodom razdvajanja  promenljivih  i na koji način se one određuju?

- Koje funkcije se dobijaju kao  opšta  rešenja  Laplasove  diferencijalne jednačine u cilindričnom koordinatnom sistemu prilikom korišćenja metode razdvajanja promenljivih i kako se određuju partikularna rešenja?

- Koliko nepoznatih konstanti se javlja prilikom rešavanja  jednodimenzionalne Laplasove diferencijalne jednačine metodom razdvajanja  promenljivih u cilindričnom koordinatnom sistemu i na koji način se te  konstante određuju?

- Koje funkcije se dobijaju kao opšta  rešenja  Laplasove  diferencijalne jednačine u sfernom koordinatnom sistemu, pri rešavanju metodom razdvajanja promenljivih i kako se određuju partikularna rešenja?

- Koliko   nepoznatih   konstanti   se   javlja    prilikom    rešavanja dvodimenzionalne   Laplasove   diferencijalne   jednačine   u    sfernom koordinatnom sistemu metodom razdvajanja promenljivih i na koji način se te konstante određuju?

- Koje uslove mora da zadovoljava elektrostatičko polje, da bi  moglo  da se rešava pomoću funkcija kompleksne promenljive?

- Na koje sve načine, numeričkim putem. može da se reši  Laplasove  dife- rencijalna jednačina?

- Opisati, ukratko, način približnog rešavanja jednodimenzionalne Laplasove diferencijalne jednačine, metodom konačnih razlika (diferencnom metodom).

- Opisati, u kratko, metodu konačnih elemenata za rešavanje  dvodimenzionalnog elektrostatičkog polja.

- Kakva mora da bude sredina, da bi elektrostatičko  polje  u  njoj  moglo približno da se odredi metodom konačnih elemenata?

- Opisati, u kratko, primenu metode konačnih elemenata za rešavanje Laplasove diferencijalne jednačine.

- Šta određuje izbor mreže, pri rešavanju  elektrostatičkog  polja  metodom konačnih elemenata?

- Opisati, ukratko, način približnog određivanja raspodele  naelektrisanja po provodnim telima, metodom neodređenih koeficijenata.

- Opisati, u kratko, način približnog određivanja raspodele  naelektrisanja po površi naelektrisanog, provodnog tela,  ako  je  poznato  ukupno naelektrisanje tog tela, Q .

- Na koji način, za približno odredivanje raspodele naelektrisanja na nekom provodnom telu, može da se koristi simetrija tog tela?

- Opisati, u kratko, metodu konačnih  elemenata  za  približno  rešavanje dvodimenzionalne Laplasove diferencijalne jednačine

- Opisati, u kratko, metodu konačnih elemenata za rešavanje Laplasove  diferencijalne jednačine u nelinearnoj sredini.

- Opisati, ukratko, način rešavanja Laplasove diferencijalne  jednačine  u vidu funkcionalnog reda.

- Zbog čega se smatra da električno polje vremenski konstantnih struja ima karakter elektrostatičkog polja?

- Na osnovu čega električno polje vremenski konstantnih struja  posmatramo nezavisno od vremenski konstantnog magnetskog polja koje te struje prouzrokuju?

- Na koje se sve načine  koristi  dualnost  električnog  polja  vremenski konstantnih struja i elektrostatičkog polja?

- U čemu je osnovna razlika između elektrostatičkog polja  i  električnog polja vremenski konstantnih struja?

- U čemu je osnovna razlika u izrazu: div D = ρ u elektrostatici u odnosu na taj isti izraz u električnom polju vremenski konstantnih struja?

- Zbog čega je određivanje vremenski konstantnog električnog polja jednostavnije preko potencijala, a zašto to nije slučaj kod  vremenski  promenljivog električnog polja?

- Kakva moraju da budu: električno polje vremenski konstantnih  struja  u homogenom provodniku, specifične provodnosti σ, i elektrostatičko polje u nelinearnom dielektriku, permitivnosti ε ( |E| ), da  bi,  između  njih, mogla da se definiše dualnost?

- Kugla od materijala velike specifične provodnosti nalazi  se  u  sredini mnogo manje specifične provodnosti. Kakav elektrostatički sistem je dualan ovom problemu?

- U homogeno električno polje vremenski  konstantnih  struja  u  provodnoj sredini male specifične provodnosti se unese provodna kugla od materijala velike specifične provodnosti. Skicirati, približno,  linije  vektora gustine struje J u kugli i van nje.

- Čemu je jednaka zapreminska gustina naelektrisanja ρ u provodniku sa:

a) vremenski konstantnom strujom jačine I,

b) vremenski promenljivom strujom jačine i(t)?

- Zbog čega se zahteva da priključci otpornika budu ekvipotencijalni i  na koji način se to ostvaruje u praksi?

- Na koji način nehomogenost materijala od koga  je  napravljen  otpornik utiče na zavisnost njegove otpornosti od jačine struje kroz njega?

- Zbog čega je veoma teško izračunati tačnu vrednost otpornosti otpornika proizvoljnog oblika i šta je sve potrebno poznavati za takvo računanje?

- Koji uslovi moraju da budu zadovoljeni da bi otpornost nekog provodnika mogla da se računa pomoću izraza: R = ρ lS  ?

- Na koje sve načine može da se odredi snaga Džulovih  gubitaka  u  nekom provodniku?

- Opisati, u  kratko,  način  određivanja  elektrostatičkog  polja  pomoću elektrolitičke kade.

- Zbog čega se, u opšte, koristi elektrolitička kada,  odnosno,  zašto  se potencijali pojedinih tački u prostoru ne mere direktno u elektrostatičkom slučaju?

- Kakvo mora da bude elektrostatičko polje da bi vektor jačine električnog polja E mogao da se odredi u svakoj  tački  ograničenog  domena,  pomoću elektrolitičke kade?

- Zbog čega, teoretski, u elektrolitičkoj kadi ne može da se ostvari potpuna analogija sa elektrostatičkim poljem?

- Da li elektrolitička kada može da bude velika, provodna i  uzemljena  u slučaju kada je zbir elektromotornih sila generatora, na koje su  priključene elektrode, jednak nuli? Obrazložiti odgovor.

- Zbog čega elektrolitička kada mora da bude velika, provodna i  uzemljena u slučaju kada zbir elektromotornih  sila  generatora,  priključenih  na elektrode, nije jednak nuli?

- Da li elektrolitička kada može da bude velika, provodna i uzemljena i u slučaju kada je zbir potencijala elektroda jednak nuli? Obrazložiti odgovor.

- Da li elektrolitička kada može da bude velika, ali od izolatorskog materijala u slučaju kada je zbir elektromotornih sila  generatora  različit od nule? Ukratko obrazložiti odgovor.

- Koliko duboko u elektrolitičku kadu treba da budu zaronjene  elektrode? Obrazložiti odgovor.

- Šta je to što određuje oblik elektroda u  elektrolitičkoj  kadi,  a  šta elektromotorne sile izvora na koje su te elektrode priključene?

- U kom slučaju elektrode u elektrolitičkoj kadi treba da  budu  što  više udaljene od zidova kade i od površine elektrolita i zbog čega?

- Koji uslovi bi morali da budu ispunjeni da bi elektrode u elektrolitičkoj kadi mogle da budu od:

a) metalnog feromagnetika

b) nemetalnog (izolatorskog) feromagnetika - ferita?

- Usled kvara na nekom uređaju, kućište uređaja dolazi na potencijal 200 V. Koliki je potencijal kućišta u slučaju kada je uređaj uzemljen:

a) uzemljivačem dovoljno male otpornosti uzemljenja

b) uzemljivačem nedovoljno male otpornosti uzemljenja?

- Zbog čega gromovi udaraju baš u gromobrane, a ne u  njihovu  neposrednu okolinu?

- Zbog čega je važno poznavanje otpora uzemljenja,  a  zbog  čega  napona koraka kod uzemljivača?

- Šta sve utiče na otpornost uzemljenja, a šta na napon koraka u  slučaju uzemljivača proizvoljnog oblika ukopanog u nehomogeno zemljište?

- Zbog čega sve, u većini primera, otpornost uzemljenja realnog uzemljivača može da se odredi samo približno?

- Kako je definisana otpornost uzemljenja uzemljivača i zbog čega se  teži da ona bude što manja?

- Šta se dešava kada otpornost uzemljivača koji se  koristi  kao  zaštitni provodnik, nije dovoljno mala?

- Šta se dešava kada otpor uzemljenja uzemljivača, kojim se uzemljuje  kućište nekog uređaja, nije dovoljno mali?

- U kom slučaju otpornost uzemljivača zavisi od  jačine  struje  kroz  taj uzemljivač?

- Na koji način nehomogenost zemljišta u koje je ukopan  uzemljivač  utiče na zavisnost otpornosti uzemljenja od jačine struje kroz njega?

- Da li otpornost uzemljenja uzemljivača od feromagnetskog materijala zavisi od jačine struje kroz njega? Obrazložiti odgovor.

- Kako će se menjati otpornost uzemljenja uzemljivača, ako se jačina struje kroz njega povećava od nule do vrednosti pri kojoj dolazi do  izrazitog varničenja u zemljištu?

- Šta se dešava sa specifičnom provodnošću zemlje, kada se kroz uzemljivač uspostavi struja velike jačine, pri kojoj dolazi do varničenja?

- Zbog čega dolazi  do  varničenja  u  zemljištu  u  neposrednoj  blizini uzemljivača, pri velikim vrednostima struje kroz uzemljivač?

- Da li bi, pri velikim jačinama kroz uzemljivač, dolazilo do  varničenja u zemljištu i kad bi zemljište bilo homogeno? Obrazložiti odgovor.

- Opisati,  u  kratko,  teoremu  likova  u  električnom  polju  vremenski konstantnih struja.

- Kakva je razlika u primeni teoreme likova u elektricnom polju vremenski konstantnih struja, ako se u provodnoj sredini specificne provodnosti sr, neposredno uz razdvojnu površ sa izolatorom, postavi provodno telo specificne provodnosti t >> sr,, od:

a) neferomagnetskog materijala

b) feromagnetskog materijala

- Šta je vreme relaksacije materijala i zbog čega,  u  opšte,  dolazi  do relaksacije?

- Šta je vreme relaksacije i koliki je red veličine tog vremena kod dobrih provodnika?

- Šta je vreme relaksacije i koji je red veličina  tog  vremena  za  dobre izolatore?

- Šta je difuziona struja i gde se ona javlja?

- Kakva je razlika između relaksacione i difuzione struje?

- Na osnovu čega se zaključuje da je električno polje vremenski  konstantnih struja konzervativno?

- Opisati, u kratko, grafičku metodu za  približno  rešavanje  električnog polja vremenski konstantnih struja.

- Opisati,  u  kratko,  način  približnog  određivanja  jačine  struje  u provodniku proizvoljnog oblika i poprečnog preseka, grafičkom metodom.

- Opisati, u kratko, primenu grafičke metode za određivanje podužne kapacitivnosti dugog provodnika konstantnog, nepravilnog poprečnog preseka.

- Na koji način, grafičkom metodom, može približno da se odredi kapacitivnost usamljenog provodnog tela u homogenom dielektriku?

- Opisati, u kratko, način određivanja kapacitivnosti usamljenog,  nenaelektrisanog provodnog tela, grafičkom metodom.