  - Koja dva osnovna slučaja se razlikuju pri diskusiji uslova kvazistacionarnosti elektromagnetskog polja.

  - Koji sve elementi vremenski promenljivog elektromagnetskog polja i  sredine u kojoj to polje postoji, utiču na definiciju njegove  kvazistacionarnosti?

  - Od čega sve zavisi da li vremenski promenljivo,  neperiodično  elektromagnetsko polje može da se tretira kao kvazistacionarno?

  - U kojim slučajevima vremenski promenljivo, prostoperiodično, elektromagnetsko polje, učestanosti f = 50 Hz, ne sme da se tretira kao  kvazistatičko?

  - Kolika je, teorijski, brzina prostiranja elektromagnetskih  perturbacija u kvazistatičkom elektromagnetskom polju?

  - U čemu je suštinska razlika u delovanju električnog polja  i  delovanju magnetskog polja na:

a)nepokretna naelektrisanja

b)pokretna naelektrisanja?

  - U kojim sve slučajevima može da se definiše fluks kroz konturu:

a) vektora magnetske indukcije B

b) vektora gustine struje J ?

  - U kojim slučajevima magnetski fluks ne može da se definiše kroz konturu?

  - Na koji način može da se izračuna jačina struje, indukovane u  provodnoj konturi, koja se kreće i deformiše u vremenski promenljivom  elektromagnetskom polju?

  - Kakva je razlika između statičke i dinamičke elektromagnetske  indukcije i na koji način oba ova oblika indukcije mogu da se izraze jedinstveno?

  - Kako glasi Lencov zakon i gde se on u potpunosti potvrđuje?

  - Kakva je razlika između zatvorene konture na koju se  primenjuje  Faradejev zakon i konture za definisanje Lencovog zakona?

  - Šta sve može da bude uzrok vremenske promene magnetskog fluksa u Faradejevom zakonu oblika: e (t) = - dΦ(t)dt  ?

  - Na koji način može da se odredi elektromotorna sila, indukovana u  zatvorenoj konturi, koja se kreće i  deformiše  u  vremenski  promenljivom magnetskom polju? Kakva je razlika u veličini te elektromotorne sile  u slučaju kada je kontura od veoma dobrog provodnika, u odnosu na  slučaj konture od izolatora?

  - Na koje sve načine može da se odredi indukovana elektromotorna sila u

a) zatvorenoj konturi

b) štapu konačne dužine?

  - Na koje sve načine može da dođe do pojave indukovane elektromotorne sile u nekoj zatvorenoj kontiru i kako sve može da se odredi ta elektromotorna sila?

  - Kakva je osnovna razlika između vremenski promenljivog električnog polja koje prouzrokuju  vremenski  promenljiva  naelektrisanja  i  indukovanog električnog polja?

  - Koliko velika treba da bude površina probnog namotaja, kroz koji merimo magnetski fluks?

  - Od čega sve zavisi veličina probnog namotaja kojim se vrši merenje  vremenski konstantnog vektora magnetske indukcije B ?

  - Opisati, u kratko, način određivanja intenziteta, pravca i smera vektora magnetske indukcije B, pomoću probnog namotaja.

  - Koliko velika treba da bude površina probnog namotaja, kroz koji merimo magnetski fluks?

  - Zbog čega se upredaju krajevi probnog namotaja, koji se koristi za  merenje vremenski konstantnog magnetskog polja?

  - Zbog čega se upredaju provodnici kojim se probni namotaj priključuje  na balistički galvanometar?

  - Šta se dešava kada se superprovodna kontura,  sa  vremenski  konstantnom strujom jačine I0, unese u homogeno, vremenski konstantno magnetsko polje?

  - Opisati, u kratko, princip rada realnog transformatora.

  - Opisati, u kratko, princip rada realnog transformatora u praznom hodu.

  - Opisati, u kratko, princip prenosa  energije  sa  primara  na  sekundar realnog transformatora.

  - Šta se sve postiže korišćenjem jezgra od ferita,  umesto  od  provodnog feromagnetskog materijala, u slučaju transformatora za visoke učestanosti?

  - Zbog čega se za transformatore viših učestanosti koriste feritna jezgra, a za ekstremno visoke učestanosti neferomagnetska (vazdušna) jezgra?

  - Zbog čega se transformatosrka jezgra od ferita ne lamelišu?

  - Na koji način mogu da se smanje gubici usled histerezisa u nekom  jezgru od feromagnetskog materijala?

  - Koliki su gubici usled histerezisa u  nekom  feromagnetskom  materijalu, ako se njegova nelinearnost opiše normalnom krivom magnećenja?

  - Na koje sve načine mogu da se smanje gubici usled vrtložnih struja u feromagnetskom jezgru?

  - Koji se sve efekti postižu  lamelisanjem  feromagnetskog  jezgra,  koje služi za kanalisanje vremenski promenljivog magnetskog fluksa?

  - Šta se postiže dodavanjem silicijuma gvožđu za fromagnetsko  jezgro,  a šta lamelisanjem tog jezgra?

  - Kakva je zavisnost od učestanosti, gubitaka usled histerezisa, a  kakva gubitaka usled vrtložnih struja, u  feromagnetskom  materijalu  u  kome postoji vremenski promenljivo, periodično elektromagnetsko polje?

  - Opisati, u kratko, princip rada betatrona.

  - Skicirati vremenski dijagram magnetskog fluksa, koji bi trebalo uspostaviti kroz neku konturu na čijim krajevima se nalazi komutator, da bi  se na izlazu dobila vremenski konstantna elektromotorna sila.

  - Zbog čega ne može da se ostvari generator vremenski konstantne  elektromotorne sile bez komutatora, koji bi radio na principu  elektromagnetske indukcije?

  - Opisati, u kratko, pricip rada merača brzine protoka tečnosti.

  - Induktivnost tankog zavojka je L. Kolika je njegova induktivnost ako se postavi na veoma veliku ravnu ploču od:

a) bakra

b) gvožđa

c) ferita?

  - U kom slučaju induktivnost nekog sistema zavisi od jačine i brzine promene magnetskog polja u tom sistemu?

  - Od čega sve zavisi spoljašnja induktivnost debelog zavojka,  postavljenog u magnetski nelinearnoj sredini, ako u njemu ne postoji struja?

  - Od čega sve zavisi spoljašnja induktivnost debelog zavojka, koji se nalazi u magnetski nehomogenoj sredini?

  - Na koje sve načine mogu da se odrede unutrašnja i spoljašnja  induktivnost usamljene debele žičane konture, u  kojoj  ne  postoji  električna struja?

  - Na koje sve načine može da se odredi međusobna  spoljašnja  induktivnost dve debele konture, koje se nalaze u linearnoj sredini?

  - Šta se dešava sa podužnom  unutrašnjom  induktivnošću  beskonačno  dugog pravog provodnika sa strujom, pri porastu učestanosti te struje?

  - Od čega sve zavisi samoinduktivnost namotaja od N zavojaka  tanke  žice, gusto namotane na feromagnetsko jezgro?

  - Skicirati, približno, linije vektora magnetske indukcije  B  u  slučaju kada se beskonačno dug, prav provodnik sa strujom jačine I, nađe  iznad ravne površi od:

a) metalnog neferomagnetika

b) metalnog feromagnetika

c) nemetalnog feromagnetika (ferita).

  - Kako bi mogla da se odredi unutrašnja samoinduktivnost  debelog  zavojka, koji se nalazi u feromagnetskoj sredini i u kome ne postoji struja?  Koji još podaci, u datom slučaju, moraju da se definišu uz induktivnost?

  - Skicirati, približno, linije vektora magnetske indukcije  B  u  slučaju dva paralelna provodnika sa vremenski konstantnom strujom iste jačine i istog smera.

  - Skicirati, približno, linije vektora magnetske indukcije B u slučaju dva paralelna provodnika sa vremenski konstantnom strujom iste jačine i suprotnog smera.

  - Skicirati, približno, linije vektora magnetske indukcije  B  u  slučaju kada se dva paralelna, beskonačno duga, prava provodnika,  sa  strujama jačine I, istih smerova, nađu na istim rastojanjima od ravne površi od:

a) bakra

b) gvožđa.

  - Skicirati, približno, linije vektora magnetske indukcije B u slučaju kada se dva paralelna, beskonačno duga, prava provodnika, sa strujama  jačine I, suprotnih smerova, nađu na istim rastojanjima od ravne površi od:

a) bakra

b) gvožđa.

  - Koje uslove mora da zadovoljava elektromagnetsko polje i sredina u kojoj to polje postoji, da bi energija uložena u formiranje električnog  polja mogla da se odredi nezavisno od energije uložene u formiranje magnetskog polja?

  - Kako izgleda sistem koji stvara magnetsko polje u nekoj sredini i  kakva mora da bude ta sredina, ako je energija sistema data izrazom:Wm = 12⋅nk=1ikΦk  ?

  - Navesti  prednosti  i  nedostatke  određivanja  magnetske  energije  pomoću izraza: Wm = 12⋅vpoljaH⋅B⋅dv, u odnosu na izraz:   Wm = 12⋅vJ⋅A⋅dv .

  - U kojim sve slučajevima i kako  unutrašnja  i  spoljašnja  induktivnost usamljenog, debelog zavojka  bez  struje  može  da  se  izračuna  preko energije?

  - Na koje sve načine može da se odredi sila na kotvu elektromagneta?

  - Skicirati, približno, način postavljanja zatvorene površi kod potkovičastog elektromagneta, za određivanje sile na kotvu preko pritiska.

  - Koji uslovi, u pogledu magnetskog polja  električne  mreže,  moraju  da budu ispunjeni, da bi, za rešavanje mreže, mogla da se koristi  teorija električnih kola?

  - Koja ograničenja, u pogledu  dimenzija  električnih  mreža  i  njihovih elemenata postoje pri primeni teorije mreža i šta  se  dešava  kada  ta ograničenja nisu ispunjena?

  - Koji uslov teorije električnih mreža nije ispunjen u  slučaju  kada  je mreža sastavljena od superprovodnih grana u koje  nisu  vezani  nikakvi elementi?

  - Koje su osnovne razlike u korišćenju kompleksne notacije pri rešavanju električnih mreža sa prostoperiodičnim strujama, u odnosu na rešavanje prostoperiodičnih elektromagnetskih polja?

  - Koja ograničenja, u pogledu dimenzija električnih mreža,  moraju  da  se uzmu u obzir, da bi mogla da se koristi teorija električnih kola?

  - Od čega sve zavisi veličina čvorova neke električne mreže da bi, za  rešavanje te mreže, mogla da se koristi teorija električnih kola?

  - Koja ograničenja, u pogledu magnetskog polja, moraju da se uzmu u  obzir pri rešavanju električnih mreža Kirhofovim zakonima?

  - Pod kojim uslovima, u realnim električnim mrežama, važi I Kirhofov  zakon?

  - U kojim sve slučajevima električnih mreža ne važi I Kirhofov zakon?

  - Od   čega   sve   zavisi  da   li,  u  nekom  čvoru  električne  mreže,  važi  ili  ne  važi  I Kirhofov zakon?

  - U   kom   slučaju   je   veličina   čvorova   neke  električne  mreže  bitna  za  važenje  I Kirhofovog zakona?

  - Uz koja ograničenja važi I Kirhofov zakon onako kako je definisan u teoriji električnih mreža?

  - Koji uslovi moraju da budu zadovoljeni da bi, u električnim  mrežama  sa vremenski promenljivim strujama, važio II Kirhofov zakon?

  - Od kojih sve veličina zavisi izrazitost površinskog efekta u:

a) realnom provodniku sa prostoperiodičnom strujom

b) realnom feromagnetiku sa prostoperiodičnim magnetskim fluksom?

  - Koji oblik površinskog efekta se javlja u provodniku od  feromagnetskog materijala, ako u njemu postoji vremenski promenljiva struja?

  - Na koje  sve  načine  može  da  se  smanji  površinski  efekat  u  vidu neravnomerne raspodele struje u provodniku, na učestanosti f = 50 Hz?

  - Zbog čega, u stvari, dolazi do površinskog efekta u masivnim jezgrima od feromagnetskog materijala?

  - Na koji način, u fizičkom smislu, dolazi do površinskog efekta u  masivnim jezgrima od feromagnetskog materijala?

  - U realnom masivnom jezgru od metalnog feromagnetskog materijala,  postoji impulsno magnetsko polje. Od čega sve zavisi  izrazitost  površinskog efekta u tom slučaju?

  - Šta prouzrokuje površinski efekat u masivnim feromagnetskim  jezgrima  i zbog čega je taj efekat manje izražen kod feritnih nego kod  jezgara  od metalnih feromagnetika?

  - Od čega sve zavisi izrazitost površinskog efekta neravnomerne raspodele vektora magnetske indukcije B po preseku feromagnetskog jezgra?

  - Od čega sve zavisi izrazitost površinskog efekta neravnomerne  raspodele vektora magnetske indukcije B po poprečnom preseku lamelisanog  feromagnetskog jezgra?

  - Od čega sve zavisi izrazitost površinskog efekta neravnomerne  raspodele vremenski periodično promenljivog vektora magnetske indukcije B, po poprečnom preseku lamelisanog, provodnog feromagnetskog jezgra?

  - Na koje sve načine mogu da se smanje Džulovi gubici u nekom provodniku, nastali usled izraženog površinskog efekta?

  - Zbog čega je površinski efekat manje izražen u slučaju transformatora  sa feritnim jezgrom, u odnosu na transformator sa jezgrom od metalnog  feromagnetika?

  - Zbog čega je u feritima površinski efekat slabo izražen?

  - Opisati, ukratko, princip određivanja impedanse prijemnika sa  dva  priključka, pri veoma izrazitom površinskom efektu.

  - Na koje sve načine može da se odredi impedansa prijemnika sa dva priključka, pri veoma izraženom površinskom efektu?

  - Zbog čega se površinski efekat ne javlja i u slučaju  vremenski  konstantnih struja, kada je poznato da na naelektrisanja koja se kreću deluje  i vremenski konstantno magnetsko polje

  - Koje se sve mere preduzimaju u cilju smanjenja površinskog efekta u svim situacijama kada on nastupa?

  - Šta se, kod izrazitog površinskog efekta, postiže  korišćenjem  cevastih provodnika umesto punih, a šta posrebljivanjem?

  - Od čega sve zavisi unutrašnja induktivnost kalema od linearnog materijala sa N zavojaka žice, pri izrazitom površinskom efektu?

  - Kada i zbog čega, uopšte dolazi do efekta blizine i od čega  sve  zavisi njegova izrazitost?

  - Šta je efekat blizine i od čega sve zavisi njegova izrazitost?

  - Gde se, i za šta, koristi pojam površinske otpornosti Rs?

  - Od čega sve zavisi i zbog čega je važna dubina prodiranja?

  - Od čega sve zavisi izrazitost efekta blizine, u slučaju  dva  provodnika sa vremenski promenljivim, neperiodičnim strujama?

  - Od čega sve zavisi efekat blizine, u slučaju dva paralelna provodnika sa vremenski promenljivim, neperiodičnim  strujama?

  - Kakva je razlika površinskog efekta i efekta blizine?