Музыкальный центр AIWA NSX-SZ205.

ВНИМАНИЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ  ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ  ВЛАГИ НА КОРПУС ИЛИ ВОВНУТРЬ АППАРАТА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Регулировки, настройки или выполнение не описанных в этой инструкции операций может привести к риску подвергнуться воздействию лазерного излучения.

Этот проигрыватель КД классифицируется как ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КЛАССА 1. Наклейка с указанием на ЛАЗЕРНУЮ ПРОДУКЦИЮ КЛАССА 1 находится на корпусе аппарата.

Стр.2.

### Меры предосторожности.

Прочитайте внимательно данную инструкцию перед тем, как пользоваться устройством.

## Установка.

- Вода и влага. – Не устанавливайте устройство около воды, например, в ванной, бассейне и т.д.

- Жар. – Не устанавливайте центр около источников тепла, включая вентиляцию, электропечи или другие источники тепла. Также устройство не должно подвергаться температуре ниже 5  С или выше 35С.

- Устанавливайте устройство на плоской ровной поверхности.

- Вентиляция. – Устройство должно быть установлено таким  образом, чтобы оно достаточно вентилировалось. С задней стороны устройства должно оставаться 10 см, с обеих сторон 5 см.

- Не ставьте центр на кровать или подобные поверхности, резиновые коврики, так как они блокируют вентиляцию.

- Не устанавливайте устройство в  книжном шкафу, полках, в местах, недоступных вентиляции.

- Посторонние объекты и жидкости – Будьте осторожны и следите за тем, чтобы никакие посторонние объекты и жидкости не попадали внутрь устройства через вентиляционные отверстия.

- Подставки. – Будьте осторожны при установке устройства на подставку.

Резкие остановки, чрезмерная сила и неожиданные встряски могут стать причиной повреждения.

- Конденсация. – Влага может скапливаться на линзе CD, когда:

- Устройство было перенесено из холодного места в теплое.

- Включена система нагрева.

- Устройством пользовались в очень влажной комнате.

- Устройство охлаждается при помощи кондиционера.

Если внутри  устройства конденсация влаги, оно не может функционировать нормально. В таком случае оставьте устройство на несколько часов, затем попытайтесь снова.

- Не прикрепляйте устройство к стене или к потолку.

Стр.3.

## Электрическое питание.

- Источники питания. – Подсоединяйте данное устройство только к источникам питания, рекомендуемым данной инструкцией и отмеченным на устройстве.

- Шнур переменного тока.

- Если вы отсоединяете шнур от устройства, отсоедините его от розетки.

- Не трогайте ни шнур, ни розетку мокрыми руками, так как это может стать причиной электрического шока.

- Если вы не пользуетесь устройством, отсоедините шнур от розетки.

Чистка.

Чистите музыкальный центр как написано в рекомендации.

#### Содержание.

Меры предосторожности…………………..2

Подготовка……………………………….....4

Составные части и клавиши управления………..........................................5

Установка перед использованием................8

Регулировка звука..........................................9

Компакт диск………………………………10

Радио………………………………….........12

Кассета……………………………………..16

Таймер……………………………………...19

Ссылка...........................................................20

## Система и аксессуары.

CX-NSZ205 компакт диск стерео приемник.

SX-NSZ205 колонки.

Пульт дистанционного управления.

FM антенна.

MW LW антенна.

Инструкция по эксплуатации.

Стр.4.

Подсоединения.

Подсоедините шнур питания к розетке только после того, как все остальные подсоединения будут сделаны.

- Подсоедините громкоговорители.

Подсоедините правый громкоговоритель к терминалу R и левый громкоговоритель к терминалу L. Шнуры громкоговорителей с белыми полосками подсоединяются к терминалам +.

- Подсоедините прилагаемые антенны.

Подсоедините FM антенну к терминалу FM 75  и  антенну MW/LW к терминалу MW/LW LOOP.

- Подсоедините шнур переменного тока к розетке.

При подсоединении в первый раз на дисплее высветятся часы.

- Не оставляйте намагничивающие объекты или объекты, подлежащие магнетизму около громкоговорителей.

## Пульт дистанционного управления.

Откройте крышку отсека для батарей на пульте дистанционного управления и вставьте две батарейки R6 (размера AA), соблюдая полярность.

- Заменяйте батарейки новыми, когда оперативная дистанция между пультом дистанционного управления и устройством стала короче.

- Вытащите батарейки, если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение долгого периода времени.

- Пульт дистанционного управления может не функционировать, если на его пути стоит преграда из столба солнечного света.

Стр.5.

#### Составные части и клавиши управления.

Разъем.

- разъемы MW/LOOP, FM 75 Om –для подключения антенн.

- Разъемы VIDEO/AUX-принимают аналоговый аудио сигнал от внешнего оборудования. Для подключения используйте приобретаемый отдельно кабель RCA (красный- R, белый-L). Для переключения на внешний источник нажимайте клавишу FUNCTION повторно для выбора функции VIDEO(AUX/TV).

Вы можете изменить выводимое на дисплей название функции, для этого переключитесь на тюнер LW,затем удерживайте нажатыми кнопки FUNCTION и POWER, теперь вы можете выбрать  VIDEO, AUX  илиTV.

- разъемы SPEAKERS для подключения громкоговорителей.

- Кабель питания.

Основное устройство: передняя панель.

 POWER  STANDBY/ON: для того чтобы включить или отключить устройство (режим готовности).

DEMO/ECO- при выключенном устройстве переключает демонстрационный режим, при включенном устройстве – режим ЕСО или яркость дисплея.

DISC CHANGE – поворот лотка дисков,

OPEN/CLOSE – открывание лотков дисков;

DISC DIRECT PLAY1-3 выбор диска на латках.

разъем PHONES: гнездо для  подключения наушников со стандартным  стерео штепселем (6,3 мм). Выход громкоговорителей отменен.

Функции RDS

TAPE DECK 1 /2 – выбор деки 1 или 2, TUNER/BAND – выбор тюнера и диапазона;

VIDEO/AUX- выбор внешнего устройства, CD- выбор CD проигрывателя.

графический эквалайзер.

 VOLUME-регулировка громкости.

T-BASS: акцентирует звук низких частот

REC/REC MUTE-начало записи

SYNC DUB –дублирование целой  кассеты.

SET – пауза воспроизведения CD или запоминание станции,

CLEAR –остановка воспроизведения CD или удаление станции из памяти, PRESET –воспроизведение CD или настройка на запомненную станцию, ◄◄/I◄◄ DOWN►►/I►► UP  TUNING – переход на другой фрагмент диска, поиск по диску при удерживании или ручная настройка на частоту радиостанции.

Стр.7.

Пульт дистанционного управления.

См. рисунок.

Кнопки с подобными названиями соответствуют кнопкам на основном устройстве, имея те же функции.

1. DISC DIRECT PLAY 1-3.

2. 0-9, +10.

CD: выбирает композицию компакт диска с определенным номером.

Radio: настраивается на станцию с определенным номером установки.

3.Клавиши с номерами функционируют только при одновременном нажатии кнопки SHIFT:

## CD EDIT/CHECK.

На дисплее высвечивается оставшееся время воспроизведения компакт диска, если клавиша нажата во время воспроизведения.

Входит в режим Al Edit Recording Programmed Edit Recording  при нажатии во время остановки.

## PRGM.

Входит  в режим программированного воспроизведения компакт диска.

## RANDOM/REPEAT.

Режим случайного или повторного воспроизведения в режиме CD.

GEQ: Выбирает звуковую волну эквалайзера.
T-BASS: Акцентирует звук низких частот.

TIMER: Режим установки таймера включения.

SLEEP: Режим установки таймера сна.
CLOCK: Режим настройки часов или настройка режима диммера (затемнения).
MONO TUNER: выбирает между режимами стерео или моно FM приемом.

BAND: Настройка радио частоты.

## 4.SHIFT: При нажатии с номерной клавишей изменяет ее функцию на ту, которая описана перед номером.

5.II SET.

► PRESET.

◄◄/I◄◄ DOWN, ►►/I►► UP  TUNING.

■ CLEAR.

VOLUME ^ UP , V DOWN.

6.POWER.

7.FUNCTION.

Стр.8.

Установка перед использованием.

Включение.

Для включения аппарата вы можете пользоваться кнопкой POWER.

Или нажмите кнопку TAPE,TUNER/BAND, VIDEO/AUX  или  CD, воспроизведение начнется автоматически если в аппарате есть диск или кассета.

Отключение.

Нажмите снова кнопку POWER.

Аппарат будет в режиме ожидания.

Громкость.

Поверните VOLUME(нажмите VOL  на пульте дистанционного управления)

Настройте от 0(минимум) до 30 и МАХ (максимум).

Примечание:

Установка громкости сохраняется при переходе в дежурный режим, но если при отключении громкость была выше 17, она автоматически снижается до 16.

DEMO.

Если часы не были установлены, то при отключении аппарата включается демонстрационный режим. Существует два вида демонстрационного режима “ILLUMINATION DEMO” и “GAME DEMO”. Вы  можете использовать два вида.

Включение/отключение режима DEMO.

Нажмите на кнопку DEMO/ECO, в то время когда аппарат отключен.

Переключение между ILLUMINATION DEMO” и “GAME DEMO”.

Удерживайте DEMO/ECO и нажмите на кнопку POWER.

Использование “GAME DEMO”.

## Нажмите кнопку для того, чтобы три числа начали меняться и затем нажмите  три раза для остановки.

Если три цифры одинаковы, вы выиграли, если нет, вы проиграли.

Стр.9.

Настройка режима экономии энергии.

Данные режимы позволяют экономить электроэнергию в следующих случаях:

ЕСО ON.

- При выключении питания аппарата, все виды индикации на дисплее также отключаются. Горит только красный индикатор режима ожидание.

- Если аппарат не используется в течение 10-ти секунд, уровень яркости дисплея автоматически понижается.

- Если сработал таймер записи, настройка яркости дисплея автоматически устанавливается на минимальный уровень. При этом подсветка передней панели выключается, а уровень громкости  устанавливается на минимум.

# ECO AUTO.

В дополнение к трем вышеописанным функциям, питание аппарата автоматически выключается в случае, если в течение 10-ти минут не поступило ни одной команды управления, а воспроизведение сигнала источника было отключено.

- нажмите кнопку DEMO/ECO во время работы аппарата и затем в течении 4 секунд нажмите кнопку ENTER.

- Поверните многофункциональный переключатель для выбора режима. Нажмите кнопку ENTER.

DIM-OFF –cамый яркий, DIMMER –3 – самый тусклый.

Для отключения режима нажмите кнопку DIM-OFF.

Настройка часов.

- Нажмите клавишу CLOCK одновременно с SHIFT один раз на пульте дистанционного управления.

- Нажмите ◄◄ DOWN или ►► UP для установки времени.

Каждое нажатие изменяет время на 1 минуту. Удерживая эту кнопку, вы изменяете время с 10-минутным интервалом.

Если ◄◄ DOWN или ►► UP не нажата в течение 4 секунд, установка отменяется.

- Нажмите клавишу II SET или ENTER.

Дисплей времени перестает мигать, и часы начинаются с 00 секунд.

Для того чтобы высветить время на дисплее.

Нажмите CLOCK + SHIFT на пульте дистанционного управления.

Чтобы переключить на 24-часовой стандарт.

Высветите время на дисплее, а затем нажмите кнопку  в течение 4 секунд.

Повторите ту же процедуру, чтобы восстановить 12-часовой стандарт.

В 12-часовом стандарте “АМ 12:00” показывает полночь, а “РМ 12:00” показывает полдень.

Если горит дисплей часов, когда питание отключено.

Произошло прерывание питания. Снова установите часы.

Стр.10.

#### Компакт диск.

## Воспроизведение.

- Нажимайте клавишу CD и  загрузите компакт диск.

Нажмите клавишу ▲ OPEN/CLOSE для того чтобы открыть отделение для дисков и поместите туда диск этикеткой вверх.

Поставив три диска, нажмите DISC CHANGE для кручения карусели.

Нажмите снова ▲ OPEN/CLOSE для того чтобы закрыть отсек.

- Нажмите ► для воспроизведения всех дисков.

Для воспроизведения одного диска, нажмите кнопку DISC DIRECT PLAY 1-3.

Для остановки воспроизведения.

Нажмите ■.

Для паузы.

Нажмите II. Снова нажмите для возобновления воспроизведения.

Для того, чтобы перейти к началу  текущего/ предыдущего  или следующего трека.

Нажмите ◄◄  или ►►  повторно.

Предыдущего  или следующего трека.

Нажмите ◄◄  или ►►  повторно.

Поиск (перемотка вперед/назад).

Удерживайте кнопки ◄◄  или ►► на основном устройстве. Отпустите  на желаемом моменте.

Выбор композиции при помощи пульта дистанционного управления.

Нажмите цифровые кнопки 1-3, чтобы выбрать дорожку.

Пример:

Чтобы выбрать дорожку 25, нажмите кнопки +10, +10 и 5.

Чтобы выбрать дорожку 10, нажмите кнопки +10 и 0.

Выбранная дорожка начинает воспроизводиться и продолжает до конца диска.

Для того чтобы высветить оставшееся время на диске.

Нажмите кнопки SHIFT+CD EDIT/CHECK на пульте дистанционного управления. Нажмите снова, для того чтобы вернуться к текущему времени на дисплее.

- Оставшееся время воспроизведения не может быть вызвано на дисплее во время воспроизведения в случайной последовательности или повторного воспроизведения.

Воспроизведение в случайной последовательности/ повторное воспроизведение.

Используйте дистанционное управление.

Случайное воспроизведение.

Все дорожки на выбранном диске или всех дисках можно воспроизводить в случайном порядке.

Повторное воспроизведение.

Один диск или все диски можно воспроизводить несколько раз.

Нажмите кнопку [RANDOM/REPEAT], нажимая кнопку [SHIFT].

Каждый раз, когда она нажимается, функция может выбираться циклично.

Случайное воспроизведение - RANDOM загорается на дисплее.

Повторное воспроизведение - Стрелка загорается на дисплее.

Случайное/Повторное воспроизведение - RANDOM и стрелка загораются на дисплее.

Нажмите ►.

Номер текущей композиции загорается на дисплее.

Отмена.

Нажмите кнопку [RANDOM/REPEAT], нажимая кнопку [SHIFT], RANDOM и стрелка исчезают с дисплея.

Повтор выбранных  композиций.

Выберите композиции с программированным воспроизведением, затем нажмите кнопку [RANDOM/REPEAT],  одновременно нажимая кнопку [SHIFT] на пульте дистанционного управления.

Стр.11.

Запрограммированное воспроизведение.

Можно запрограммировать до 30 дорожек с любого из вставленных дисков.

Используйте дистанционное управление.

- Нажмите кнопку [PRGM], нажимая кнопку [SHIFT], в режиме остановки.

“PRGM” появляется на дисплее.

- Нажмите цифровые кнопки 1-3, чтобы запрограммировать дорожку.

- Нажмите цифровые кнопки на пульте ДУ, чтобы запрограммировать трек.

Чтобы выбрать дорожку 25, нажмите кнопки +10, +10 и 5.

Чтобы выбрать дорожку 10, нажмите кнопки +10 и 0.

- Повторите шаги 2 и 3, чтобы запрограммировать другие дорожки.

- Нажмите кнопку ►, чтобы начать воспроизведение.

Номер текущей композиции высветится на дисплее.

Чтобы проверить программу.

Каждый раз, когда кнопка ◄◄  или ►►  нажимается в режиме остановки, на дисплее появляется номер диска, номер дорожки и номер программы.

Чтобы очистить программу.

Нажмите кнопку   в режиме остановки.

“PRGM” исчезает с  дисплея.

Чтобы добавить дорожки к программе.

Повторите шаги 2 и 3  в режиме остановки. Дорожка будет запрограммирована после последней дорожки.

Изменить запрограммированные треки.

Очистите программу и снова выберите треки в нужном Вам порядке.

Стр.12.

Радио.

Ручная настройка.

1.Нажмте несколько раз кнопку SHIFT+BAND на пульте дистанционного управления или TUNER/BAND, чтобы выбрать диапазон. Данная система имеет несколько частот: FM, MW, LW.

Также, чтобы выбрать нужную частоту, нажмите несколько раз кнопку FUNCTION.

2.Нажмите кнопку DOWN или UP, чтобы настроиться на частоту.

“TUNE” появится на дисплее, когда станция настроена.

Автоматический поиск станции.

Удерживайте DOWN или UP кнопку до тех пор, пока радио не начнет поиск станции. Поиск прекращается, когда станция найдена.

Для остановки автоматического поиска нажмите одну  из кнопок.

- Авто поиск не принимает станцию со слабым  сигналом.

Настройка станций в память.

Предварительная настройка частот радиостанций в память даст вам возможность в дальнейшем настраивать тюнер сразу на требуемую станцию.

Ручная настройка.

- нажмите кнопку TUNER/BAND для выбора диапазона.

- нажмите кнопку DOWN или UP для настойки на желаемую станцию.

- Сохраните частоты данной станции в памяти нажатием кнопки ▐▐ SET.

При этом на дисплее замигает номер очередной ячейки памяти, начиная с 1.

4.  Для установки в пяти частот других станций повторите шаги с 1 до 3.

Примечание:

При попытке занести в память настройку более чем 32-х станций, дисплее появляется индикация FULL.

Настройка на станции из памяти.

- нажмите кнопку TUNER/BAND для выбора диапазона.

- Удерживайте кнопку RT в течение 4 секунд до тех пор, пока не высветится AUTO PRESET.

- Нажмите кнопку ▐▐ SET.

Если кнопка▐▐ SET не нажата в течение 4 секунд, автоматическа настройка не будет активизирована. Высветится индикатор тюнинга и настройка начнется с частоты FM.

Частота и номер станции (начиная с 1)высветятся на дисплее, если они заложены в память. Дисплей вернется к первой станции после сканирования.

- На дисплее высветится MW  или LW если станция недоступна.

Стр.13.

Настройка станций.

На самом музыкальном центре.

- Выберите диапазон с помощью TUNER BAND.

- Затем несколько раз нажмите ►PRESET или поверните диск управления MULTI JOG.

Каждый раз при нажатии данной кнопки высвечивается следующий выбранный номер.

Чтобы непосредственно выбрать предустановленный номер с пульта дистанционного управления

- Чтобы выбрать диапазон, нажмите BAND, одновременно удерживая SHIFT.

- Нажмите цифровые кнопки, чтобы установить номер нужной Вам станции.

Например, желаемый номер станции 20: нажмите +10, +10 и 0.

Удаление радиостанций из памяти.

Выберите номер станции, которую Вы желаете удалить. Затем нажмите CLEAR  и в течение 4 секунд  II SET. Запрограммированные номера всех последующих станций будут уменьшены на 1.

Стр.15.

Настройка.

Антенна.

Следите за тем, чтобы антенна была удалена от металлических предметов, электрических приборов и проводов.

FM антенна:

Полностью вытяните ее и найдите место в котором она лучше функционирует. Если сигнал слаб, присоедините внешнюю антенну.

MW/LW антенна:

Прокрутите антену пока ненайдете приемлимую позицию для приема станций.

Включение станций FM.

Нажмите кнопку SHIFT+ MONO TUNER на пульте дистанционного управления. Каждый раз, нажимая кнопку, будет попеременно высвечиваться MONO или STEREO.

Примечание:

Когда прием станций FM слаб, появляется шум.

Включение интервалов MW.

Нажмите кнопку TUNER/BAND, затем нажмите кнопку POWER. С каждым нажатием кнопки будет мигатьвыбор между 9герц и 10 герц.

Стр.16.

Кассета.

Воспроизведение.

Используйте только 1 деку.

- Нажмите кнопку TAPE для выбора деки.

Нажмите ▲PUSH EJECT для открытия деки. Вставьте кассету.

- Нажмите кнопку ►.

Для остановки воспроизведения.

Нажмите кнопку ■.

Пауза.(только для 2 деки)

Нажмите кнопку ▐▐. Нажмите повторно кнопку для отмены.

Перемотка.

Нажмите кнопки или .

Выбор деки (дека1 или дека2).

Нажмите кнопку TAPE, в то время, когда не работают обе деки. На дисплее высветится ТР 1 или ТР 2.

Стирание счета ленты.

Нажмите кнопку CLEAR когда не работает дека, на дисплее высветится 0000.

Открытие или закрытие деки также сотрет счетчик.

Безостановочное воспроизведение (с деки 1 на деку 2).

Вставьте кассеты в обе деки и начните воспроизведение с деки 1. Когда кассета закончится на деки1, вторая дека начнет воспроизводить автоматически.

Примечания:

- Не рекомендуется использовать 120-ти минутные и более кассеты, так как они очень тонкие и легко деформируются.

- Если вытянулась лента, подтяните ее карандашом или ручкой.

Базовые операции по записи.

Запись производится на деке 2. Используйте только нормальные кассеты.

- Вставьте кассету в деку 2.

Нажмите кнопку  ▲PUSH EJECT для открытия деки. Вставьте кассету.

2.Подготовьте источник.

Запись с диска: выберите функцию CD, и вставьте диск.

Запись с радио: настройте на желаемую станцию.

Запись с кассеты: выберите функцию, вставьте кассету в деку 1.

Запись с внешних источников: выберите функцию VIDEO, (AUX/TV).

3.Нажмите кнопку REC/REC MUTE для начала записи.

При записи СD или кассеты, воспроизведение начинается автоматически. В случае, если запись производится с внешнего устройства, оно  включается в первую очередь.

Если выбрана функция CD, воспроизведение и запись начинаются  одновременно.

Если идет запись на кассету, сначала закройте дисковод.

Звук или чистота не влияет на запись.

На дисплее CAN’T REC , в том случае если при попытке записать на кассету, на ней сорван язычок.

Стр.17.

Прекращение записи.

Нажмите кнопку .

Пауза при записи(только с тюнера или AUDIO/VIDEO).

Нажмите кнопку . Нажмите кнопку заново для отмены.

Запись выбранного трека с CD.

Запрограммируйте желаемый трек (см. программированное воспроизведение) и затем нажмите кнопку REC/REC MUTE.

Вставка чистых промежутков.

Вставка 4-секундных чистых промежутков дает возможность функционировать музыкальному сенсору.

1. Нажмите   ● REC/REC MUTE во время записи или когда запись находится в режиме паузы.

REC на дисплее будет высвечиваться в течение 4-х секунд, и пленка прокручивается без записи. По истечении 4-х секунд кассета встает в режим паузы.

Для вставки чистых промежутков меньше 4-х секунд нажмите ● REC/REC MUTE  снова, пока высвечивается REC.

Для вставки чистых промежутков длиннее 4-х секунд, после того, как кассета встает в режим паузы, нажмите ● REC/REC MUTE снова. При каждом нажатии этой кнопки добавляется 4-х секундный чистый промежуток.

2.Для отмены функции нажмите кнопку .

Примечание: если во время записи в MW или  LW – диапазоне появляются различного рода помехи, уменьшите уровень помех с помощью кнопки MONO TUNER  и SHIFT.

Стирание с кассеты.

- Установите кассету, в деку 2. Найдите на ленте место, которое Вы хотите стереть.

- Нажмите кнопку TAPE для выбора деки ТР 2.

- Нажмите кнопку ● REC/REC MUTE.

Запись полной кассеты.

## Перезапись целой кассеты.

Данная функция позволяет сделать точные копии обеих сторон кассеты-оригинала. Обратная сторона обеих кассет начнется одновременно, как только пленка перевернется.

##### Примечания

- Перезапись не начнется с середины кассеты.

- Обратная сторона автоматически устанавливается на .

- Функция DOLBY NR не влияет на качество записи.

- Нажмите кнопку TAPE.

- Вставьте кассету-оригинал в деку 1 и кассету, на которую будет производиться запись, в деку 2.

- Нажмите кнопку SYNC DUB один или два раза для начала записи.

Чтобы остановить запись, нажмите кнопку .

Запись с CD-диска.

## Запись в режиме редактирования

Эта функция позволяет  производить запись с CD без учета длинны композиций и времени звучания кассеты. В случае необходимости последовательность записи композиций может быть выбрана таким образом, что композиции не будут прерываться.

- Вставьте кассету в кассетоприемник 2.

- Нажмите клавишу CD и вставьте диски.

- Нажмите CD EDIT CHECK (1 раз !!!)+SHIFT. На дисплее высветится EDIT  AI.

- Выберите диск при помощи DIСK DIRECT PLAY  1-3.

- При помощи  клавиш ◄◄ или ►► выберите длину пленки.   Можно запрограммировать время от 10 до 99 минут (пример: если Вы используете 60 минутную кассету  - введите 6 и 0). Через несколько секунд микропроцессор определит количество композиций для каждой стороны кассеты.

- Для начала записи на стороне А нажмите ● REC/REC MUTE .

- Нажмите кнопку SHIFT+CD EDIT/CHECK на пульте ДУ один раз. Оставшееся время для стороны В высветится на дисплее.

- Переверните кассету и нажмите кнопку REC/REC MUTE, чтобы начать запись стороны В.

Стр.18.

Программирование режима редактирования.

Запись с диска  с возможностью учитывать при программировании  композиций время звучания каждой стороны кассеты.

- Вставьте кассету в кассетоприемник 2.

2.Нажмите клавишу CD и вставьте диски.

3.Нажмите CD EDIT CHECK (2 раза !!!). На дисплее высветится EDIT и PRGM (если на дисплее высветится AI нажмите CD EDIT CHECK еще раз).

4.При помощи  клавиш ◄◄ или  ►► выберите длину пленки.

5.Выберите диск при помощи DIСK DIRECT PLAY  1-3. После этого  запрограммируйте композицию, воспользовавшись цифровыми клавишами  на пульте дистанционного управления..

Пример: композиция 25  – нажмите  +10, +10  и 5.

- Повторите шаг 5, чтобы выбрать оставшиеся треки на стороне А. На дисплее высветится оставшееся время записи стороны А. Вы не можете выбрать трек с большей продолжительностью.

- Нажмите кнопки SHIFT+CD EDIT/CHECK на пульте ДУ, чтобы включить сторону В и выбрать треки.

- Нажмите кнопки SHIFT+CD EDIT/CHECK на пульте ДУ, чтобы включить сторону А и нажмите кнопку REC/REC MUTE, чтобы начать запись стороны А.

- Нажмите кнопки SHIFT+CD EDIT/CHECK на пульте ДУ, чтобы включить сторону В и нажмите кнопку REC/REC MUTE, чтобы начать запись стороны В.

- Вы не можете запрограммировать более 30 треков. «FULL» появится на дисплее.

- Запись не будет производиться с середины кассеты.

Прерывание процесса записи:

Нажмите ■: запись и воспроизведение будут прерваны одновременно.

Проверка последовательности запрограммированных номеров:

Нажмите CD EDIT CHECK, выберите сторону А или В, и просмотрите  программу при помощи ►► ◄◄.

Удаление отредактированной программы:

Нажмите ■ CLEAR дважды, чтобы EDIT исчезла с дисплея.

Изменение программы: выберите сторону, удалите программу при помощи ■ CLEAR,  запрограммируйте композиции вновь.

Стр. 19.

Таймер выключения.

Система  может быть автоматически выключена в определенное время.

- Нажмите SLEEP на пульте дистанционного управления одновременно с SHIFT.

- Выберите время до окончания воспроизведения (от 5 до 240 минут) нажатием  клавиш  ►► и ◄◄ - с каждым нажатием время изменится на 5 минут.

Примечание:

При активизации таймера выключения яркость дисплея приглушается.

Проверка времени, оставшегося до отключения системы.

Нажмите кнопки SHIFT+SLEEP на пульте дистанционного управления.

На дисплее на 4 секунды появится время, оставшееся до отключения системы.

Отключение таймера.

Дважды нажмите кнопки SHIFT+SLEEP на пульте дистанционного управления так, чтобы на дисплее появилась индикация SLEEP OFF.

Таймер включения.

Встроенный таймер автоматически включает устройство в определенное время.

Подготовка: убедитесь, что часы установлены верно.

1.Нажмите одну из функциональных кнопок, чтобы выбрать нужный источник воспроизведения.

2.Нажмите кнопку SHIFT+TIMER на пульте ДУ. На дисплее загорится индикатор часов и появится « PLAY». Затем, включится таймер на дисплее появится название источника.

- Установите часы таймера нажатием кнопок ◄◄DOWN или UP►► и нажмите кнопку II SET. Если Вы не будете использовать кнопки или в течение 4 секунд, режим таймера будет отменен и восстановлен прежний режим.

- Установите часы таймера нажатием кнопок ◄◄DOWN или UP►► и нажмите кнопку II SET. В течение 4-х секунд выберите длительность воспроизведения (от 5 до 240 минут) нажатием  клавиш  ►► и ◄◄ - с каждым нажатием время изменится на 5 минут.

- Настройте звук и тон. Если уровень звука будет установлен на 17 или больше, он автоматически переключится на 16.

6.     Подготовьте источник.

Для прослушивания CD загрузите диск  в отсек 1.

Для прослушивания кассеты вставьте кассету в деку 1 или 2.

Для прослушивания радио настройтесь на станцию.

7.    Нажмите кнопку  POWER STANDBY/ON и выключите устройство после установки громкости и тона.

 останется на дисплее после отключения устройства.

Проверка настроек таймера.

Нажмите кнопку TIMER.

При этом на дисплее на 6 секунд появится время включения аппарата, источник воспроизведения и время работы системы.

Изменение настроек таймера.

Необходимо выполнить все настройки сначала.

Отключение таймера.

Последовательно нажмите кнопку TIMER до вывода  на дисплей индикации OFF. При этом индикатор  погаснет.

Примечания::

- Все настройки остаются в памяти аппарата даже после его отключения. При следующей активизации таймера вы можете сделать новые установки или пользоваться предыдущими.

Таймер записи.

1.Данная функция актуальна только для радио или VIDEO/AUX.

2.Нажмите кнопку TIMER повторно до появления на дисплее REC и удерживайте кнопку II SET в течение 4-х секунд.

3.Повторите действия, начиная с п. 2 «Установки таймера» и вставьте кассету, на которую будет производиться запись, в деку 2 после п.5.

4.выберите источник.

Для записи с тюнера выберите диапазон и настройтесь на станцию.

Для записи с внешней аппаратуры, подключенной через гнезда VIDEO/AUX, настройте подключенный аппарат таким образом, чтобы его таймер воспроизведения сработал в то же время.

5.загрузите кассету в деку 2, после чего выключите питание системы.

Стр. 20.

Чистка и уход.

Для чистки корпуса.

Используйте мягкую и сухую тряпку.

Если же поверхность сильно загрязнена, используйте мягкую тряпку, смоченную в растворе несильного чистящего средства. Ни в коем случае не используйте сильные растворители, бензин, спирт, так как они могут причинить вред вашему устройству.

Для чистки головок.

Если головки сильно загрязнены, то:

- Не слышно звучание высоких частот .

- Звук не достаточно высокий.

- Запись нельзя стереть.

- На пленку нельзя записать.

После каждых 10 часов использования чистите головки при помощи чистящей кассеты. Для более детальной информации по чистке кассеты, прочтите инструкцию к чистящей кассете.

Размагничивание головок.

Головки могут намагничиваться после долгого использования. Это может снизить уровень записи и увеличить шумы.

После каждых 20 или 30 часов использования размагничивайте головки при помощи отдельно продающейся размагничивающей кассеты. Для более детальной информации по чистке кассеты, прочтите инструкцию к размагничивающей кассете.

Чистка дисков.

- Когда диск становится грязным, протрите диск от центра  при помощи чистой тряпки.

- После воспроизведения храните диски в поддискетниках. Не оставляйте их в местах, где они могут подвергаться воздействию солнца или влажности.

Чистка кассеты

- Храните кассеты в подкассетниках после прослушивания.

- Не оставляйте кассеты около магнитов, моторов, телевизоров или других источников намагничивания. Это может снизить качество звука и стать причиной шума.

- Не подвергайте кассеты воздействию солнечных лучей.

Стр. 21.

Устранение неисправностей.

Основное.

Нет звука. Замыкание в терминалах громкоговорителей.

- Нажата неправильная кнопка.

Звук исходит только из одного громкоговорителя.

- Возможно, отсоединен другой громкоговоритель

При прослушивании радио постоянный шум.

- Проверьте, правильно ли подсоединена антенна (стр. 4).

- При слабом сигнале подсоедините внешнюю антенну.

Шум и помехи при прослушивании радио.

- Установите антенну в нужное положение

- Отодвиньте устройство от электрического устройства.

Кассета не прокручивается.

- Может быть, дека стоит в режиме паузы (стр. 7)

- Загрязнены головки (стр. 17)

Невозможна запись.

- Возможно, выломан язычок, предотвращающий стирание.

- Загрязнена записывающая головка (стр. 17).

Невозможно стирание.

- Неверно подсоединены провода (стр. 4).

- Возможно, загрязнена стирающая головка.

- Используется металлическая пленка.

Не исходит звук высоких частот.

- Возможно, загрязнена записывающая / воспроизводящая головка (стр. 17).

CD не проигрывается.

- Правильно ли помещен диск? (стр. 8).

- Возможно, диск загрязнен (стр. 17).

- Линзы подверглись конденсации,  - подождите час и попытайтесь снова.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!!!